河南省恒信锅炉制造有限公司

产品推荐书

2160KW电加热热水锅炉

联系人员：

联系电话：

单位地址：河南省周口市太康县恒

信工业园

- 配置清单：

CWDR-2160KW-D卧式电加热热水锅炉产品配置单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 产地·品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉主机 | CWDR-2160KW-D | 台 | 1 | 恒信 |  |
| 二 | 电阻加热管 | 总功率：2160KW/h | 套 | 1 | 浙江 | 不锈钢材质 |
| 三 | 电脑控制柜 | 主柜规格：HXDR-3T | 台 | 1 | 恒信 |  |
| 四 | 膨胀水箱 | DN600 | 台 | 1 | 恒信 |  |
| 五 | 配套阀门仪表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出水阀 | DN125 | 台 | 1 | 郑州 | 出水 |
| 2 | 回水阀 | DN125 | 台 | 1 | 郑州 | 回水 |
| 3 | 球式排污阀 | DN50 | 台 | 1 | 郑州 | 排污 |
| 4 | 浮球阀 | DN40 | 台 | 1 | 郑州 | 给水 |
| 5 | 内螺纹球阀 | DN40 | 台 | 1 | 郑州 | 给水 |
| 6 | 液位管 | DN20 | 根 | 1 | 郑州 | 水位 |
| 7 | 液位拷克 | DN20 | 对 | 1 | 郑州 | 水位 |
| 8 | 螺丝螺母 | M12×50 | 套 | 12 | 郑州 | 烟囱 |
| 六 | 随机技术资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 使用说明书 | CWDR-2160KW-D | 份 | 1 | 恒信 |  |
| 2 | 合格证 | CWDR-2160KW-D | 份 | 1 | 恒信 |  |
| 3 | 规格指示铭牌 | CWDR-2160KW-D | 份 | 1 | 恒信 |  |
| 七 | 热水循环泵 | 18.5KW | 台 | 1 | 上海 | 选配 |
| 以上全套总价合计： 元整 （￥： .00元） |  |  |  |  |  |  |
| 注; |  |  |  |  |  |  |

- 技术参数：

| CWDR2.1-85/60-D卧式电加热锅炉主要技术数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| ⒈ 规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  | 室内安装 |  |  |  |  |
| 锅炉制造商 |  |  | 河南省恒信锅炉制造有限公司 |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  | CWDR-2160KW-D |  |  |  |  |
| 额定发热量 |  |  | 2160KW/h |  |  |  |  |
| 额定工作压力 |  |  | 0 MPa |  |  |  |  |
| 锅炉结构形式/加热方式 |  |  | 对称法兰连接/电加热 |  |  |  |  |
| ⒉ 电源供应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压 |  |  | 380 V |  |  |  |  |
| 电压上下最大浮动 |  |  | 5％ |  |  |  |  |
| 电源频率 |  |  | 50 Hz |  |  |  |  |
| 频率最大浮动 |  |  | 3％ |  |  |  |  |
| 总电源 | 2160KW |  | 变压器负荷 | 3240KVA | 主电源线 |  | 1080m² |
| ⒊ 水质要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应符合GB/T576-2008《热水锅炉水质》中的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⒋ 锅炉参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定功率 |  |  | 2.1MW |  |  |  |  |
| 介质性质 |  |  | 热水 |  |  |  |  |
| 额定出水温度/回水温度 |  |  | 85 ℃/60℃ |  |  |  |  |
| 额定电源 |  |  | 380 V |  |  |  |  |
| 总水容量 |  |  | 4.7m3 |  |  |  |  |
| 设备净重 |  |  | 3400kg |  |  |  |  |
| 热效率 |  |  | ≤98 ％ |  |  |  |  |
| 出水阀 |  |  | DN125 PN1.6 |  |  |  |  |
| 回水阀 |  |  | DN125 PN1.6 |  |  |  |  |
| 排污阀 |  |  | DN50 PN1.6 |  |  |  |  |
| 运输尺寸 |  |  | 5.0M*2.1M |  |  |  |  |
| 配套热水循环泵规范 |  |  |  | 配套电控规范 |  |  |  |
| 型号 |  | IRG100-200 |  | 型号 |  | HXDR-2.1 |  |
| 流量 |  | 93.5m3/h |  | 测温器范围 |  | 0-100℃ |  |
| 扬程 |  | 44m |  | 本体结构 |  | 箱式 |  |
| 电机功率 |  | 18.5KW |  | 固定方式 |  | 挂式 |  |

- 公司简介：

河南省恒信锅炉制造有限公司始建于2006年，厂区位于河南省周口市太康县张集镇G311国道路北，距商周高速和永登高速出口1公里，生产和交通条件便利，地理环境优越，恒信锅炉是具有B级锅炉制造许可和D级压力容器制造许可的企业，公司已通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三大认证。近年来与多家科研单位和院校合作，目前主要有中船713所技术合作单位，西安交大热能技术合作单位，河南大学试点合作单位。恒信锅炉总投资9600万元，厂区占地3万多平方米，主建车间6千平方米，拥有多种大型专用生产设备，埋弧自动焊机、35mm卷板机、80mm摇臂钻床、铣边机、剪板机、卧式车床、取边机、车床、电动吊车、叉车等，公司具有B级锅炉制造资格，由专业锅炉热能团队，其中高级工程师2人，工程师助理6人，各类技术人员25人，车间技术人员206人，年生产能力4000蒸吨。主要产品：蒸汽锅炉；蒸汽发生器；热风炉，热水锅炉，导热油锅炉，压力容器，燃气锅炉，燃油锅炉，电磁锅炉，燃油气真空热水锅炉，电真空热水锅炉，相变间接热水锅炉，冷凝真空热水锅炉，供暖锅炉，洗浴锅炉、开水锅炉、烘干热风锅炉，链条炉排手烧锅炉，卧式三回程全自动蒸汽锅炉，燃油开水锅炉，燃气茶炉，电蒸汽开水锅炉，电蒸汽锅炉，电蒸汽发生器，电热水锅炉，汽水两用锅炉，燃油蒸汽发生器，燃气蒸汽发生器，电蒸汽发生器，燃油热风炉，燃气热风炉，生物质热风炉，生物质汽水锅炉，生物质蒸汽发生器，蒸汽储罐，空气储罐，分汽包，分汽缸，非标容器，木材防腐罐，木材浸注罐等系列产品，欢迎订购。

公司秉承服务客户、做百年企业的崇高精神，建卧了产品售前咨询和售后服务体系，有完善的质保档案，快速解决产品的安装、使用、维修等实际问题，给客户提供稳定可靠的技术支持。质量是企业的生命，恒信锅炉秉承品质先行的理念，让用户放心是我们对您的郑重承诺。从锅炉设备工程的设计、选型、运输、安装、检验、调试等各个环节，我们都将充分考虑到您的需求，都充分想到了您的关注。我们将坚持不懈的狠抓质量，孜孜不倦地追求完美。河南恒信锅炉制造有限公司售后服务按国家新“三包”规定执行，提供全方位的工程售后服务。在国内三十多个省一百多个市区域，执行专业的服务理念，全程待命。产品工程质量、改造升级等问题，我们都将以用户为中心全程跟踪、定期维护、定期保养，让一切问题都能迎刃而解。

- 公司资质与产品展示

- 电加热热水锅炉简介及特点

CWDR系列全自动电加热热水锅炉为快装卧式筒装结构，采用智能数字锅炉电脑控制，具有锅炉出水温度控制、时段定时运行、锅炉补水控制、出回水温度检测、电动调节阀控制等，故障检测有缺水保护、超温保护、炉壳超温保护、压力保护等完善的保护功能，确保锅炉安全稳定运行。由于设备设计设置合理，因此，整机热效率达98%以上。

智能功能：

一键启动：智能数字控制锅炉，自动调节采暖出水温度和洗浴热水温度，逐级加载和逐级减载加热管组，平衡用电负荷并保护加热元件，延长使用寿命。

采用低表面热负荷电热管，外套管为无缝不锈钢管，与炉体采用法兰连接，拆装方便，便于维护保养。

锅炉控制柜和炉体为组合式设计，避免了电器元件受热，电路设计先进精良布线整齐合理。

产品优点：

环保性

适用范围广，符合环保要求；

2、经济性

采用最新节能环保技术，采用高效的保温材料，热损失极低，节约燃料成本；

3、安全性

具有缺水、超温多种保护功能，安全可靠；

4、实用性

锅炉结构简单，占地面积小，安装维修方便，使用寿命长；

5、方便性

可以任意选择全自动电脑型和数显数表型二种控制，容易操作,故障少,使用方便；

6、可调性

该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点，广泛适用于企业、宾馆、医院、写字楼、民用建筑、桥梁、铁路混凝土养护等设施工业用热和生活及采暖。

本清单给贵公司选择参考

部分零部件因供货因素，设备参数以实际出厂设备参数为准！

我们讲秉承客户至上的原则，在确保技术，质量的同时，为客户朋友提供售前售后等全方位的服务，解决客户的后顾之忧，将以耐心，诚心热情的态度服务每一位客户！